PROYECTO 1- EIF205

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Calculadora y Graficadora Modular de Funciones de 8 bits

Estudiantes:

Mathew Ramírez Gómez

María Jiménez Alpízar

Alen Cedeño Miranda

Profesor: Gabriel Nunez M

Parte 1: unidad Aritmética de 8 bits

La unidad aritmética implementa suma, resta y multiplicación en complemento a 2 con números de 8 bits, incluye banderas de F_ZERO y F_NEG

1: HALF_ADDER- Medio Sumador

Descripción y justificación de diseño:

Suma dos bits individuales a y b, se usa XOR para la suma porque produce 1 solo cuando los bits son diferentes (0+1 o 1+0) Se usa AND para el carry porque el acarreo solo ocurre cuando ambos bits son 1

| Componentes | Tipo | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INPUT | 1 | Primer Operador |
| B | INPUT | 1 | Segundo Operador |
| XOR | XOR GATE | 1 | Suma: S= A AND B |
| AND | AND GATE | 1 | Carry:cout= A AND B |
| S | OUTPUT | 1 | Bit de suma |
| Cout | OUTPUT | 1 | Carry de salida |

Ecuaciones Lógicas

S= A XOR B

COUT = A AND B

Mapa de Karnaugh – S

| S | B=0 | B=1 |
| --- | --- | --- |
| A=0 | A=0 | A=1 |
| A=1 | A=1 | A=0 |

Resultado: S = A'B + AB' = A XOR B (no simplificable, ya es minima)

Mapa de Karnaugh – COUT

| COUT | B=0 | B=1 |
| --- | --- | --- |
| A=0 | A=0 | A=0 |
| A=1 | A=0 | A=1 |

Resultado: Cout = AB (un solo grupo de 1, ya minima)

Tabla de Verdad Completa

| A | B | S (Suma) | Cout (Carry) | Verificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0=00 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0+1=01 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1+0=01 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1+1=10 |

Diagrama de Bloques

## FULL_ADDER — Sumador Completo

### Descripcion y justificacion del diseno

Suma tres bits: A, B y Cin (carry de entrada). Es necesario para encadenar sumadores y sumar numeros de multiples bits. Se implementa con 2 HALF_ADDER y un OR: HA1 suma A+B, HA2 suma el resultado con Cin, y OR combina los carries.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| A, B, Cin | Input | 3 | Tres bits de entrada |
| HALF_ADDER | Subcircuito | 2 | HA1: A+B; HA2: HA1.S + Cin |
| OR | Or Gate | 1 | Combina Cout de HA1 y HA2 |
| S | Output | 1 | Bit de suma final |
| Cout | Output | 1 | Carry de salida |

### Ecuaciones lógicas

S = A XOR B XOR Cin

Cout = (A AND B) OR (Cin AND (A XOR B))

### Tabla de verdad completa

| A | B | Cin | S | Cout | Verificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0=00 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0+0+1=01 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0+1+0=01 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0+1+1=10 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1+0+0=01 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1+0+1=10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+1+0=10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1+1=11 |

### Diagrama de bloques

## 1.3 SUMA-RESTA — Sumador/Restador 8 bits en CA2

### Descripcion y justificacion del diseno

La resta en Complemento a 2 se realiza como A + NOT(B) + 1. Se usa XOR por cada bit de B: cuando SUB=0, XOR(B,0)=B (suma normal); cuando SUB=1, XOR(B,1)=NOT(B) (complementa B). El mismo bit SUB va al Cin del primer Full Adder, aportando el +1 necesario. Esta solucion usa un solo control para ambas operaciones sin circuitos separados.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| A0..A7 | Input | 8 | Primer operando |
| B0..B7 | Input | 8 | Segundo operando |
| SUB | Input | 1 | 0=Suma, 1=Resta |
| XOR | Xor Gate | 8 | Complementa B cuando SUB=1 |
| FULL_ADDER | Subcircuito | 8 | Carry encadenado FA0.Cout a FA1.Cin... |
| OR (8 ent) | Or Gate | 1 | Detecta resultado cero para F_ZERO |
| NOT | Not Gate | 1 | Invierte OR a F_ZERO |
| S0..S7 | Output | 8 | Resultado 8 bits |
| Cout | Output | 1 | Carry de desbordamiento |
| F_ZERO | Output | 1 | 1 cuando resultado = 0 |
| F_NEG | Output | 1 | 1 cuando S7=1 (negativo) |

### Principio de operacion (Complemento a 2)

### SUB=0 (Suma): Bi' = Bi XOR 0 = Bi; Resultado = A + B

### SUB=1 (Resta): Bi' = Bi XOR 1 = NOT(Bi); Resultado = A + NOT(B) + 1 = A - B

### Ecuaciones de banderas

### F_ZERO = NOT(S7 OR S6 OR S5 OR S4 OR S3 OR S2 OR S1 OR S0)

### F_NEG = S7

### Tabla de pruebas funcionales verificadas

| A | B | SUB | Resultado | F_ZERO | F_NEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 (Suma) | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 (Suma) | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 (Resta) | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 (Resta) | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 1 (Resta) | -2 (11111110) | 0 | 1 |

### Diagrama de bloques

## 1.4 MULT_8B — Multiplicador 8x8 bits (Shift-and-Add Combinacional)

### Descripcion y justificacion del diseno

El multiplicador usa el metodo shift-and-add combinacional. Calcula todos los productos parciales simultaneamente mediante 64 compuertas AND organizadas en 8 filas, y los acumula mediante 7 sumadores SUMA_8B encadenados en cascada. No requiere reloj ni registros. Fue validado progresivamente: 2x2, luego 4x4, finalmente 8x8.

### Algoritmo shift-and-add

A x B = A*B0*2^0 + A*B1*2^1 + A*B2*2^2 + ... + A*B7*2^7

Cada bit de B controla si A se suma desplazado en su posicion. La compuerta AND implementa la condicion (A AND Bi).

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| A0..A7 | Input | 8 | Multiplicando |
| B0..B7 | Input | 8 | Multiplicador |
| AND | And Gate | 64 | 8 filas x 8 cols: AND[f][c] = A[c] AND B[f] |
| SUMA_8B | Subcircuito | 7 | Acumula productos parciales desplazados |
| Constante 0 | Constant | Varias | Rellena bits de desplazamiento y Cin |
| P0..P7 | Output | 8 | 8 bits menos significativos del producto |

### Estructura de productos parciales

| Fila | Bit B | AND utiles | Destino | Desplazamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B0 | AND00..AND07 | SUMA1.A0..A7 | 0 (sin desplazar) |
| 1 | B1 | AND10..AND16 | SUMA1.B1..B7 | 1 bit (B0=0) |
| 2 | B2 | AND20..AND25 | SUMA2.B2..B7 | 2 bits (B0,B1=0) |
| 3 | B3 | AND30..AND34 | SUMA3.B3..B7 | 3 bits |
| 4 | B4 | AND40..AND43 | SUMA4.B4..B7 | 4 bits |
| 5 | B5 | AND50..AND52 | SUMA5.B5..B7 | 5 bits |
| 6 | B6 | AND60..AND61 | SUMA6.B6..B7 | 6 bits |
| 7 | B7 | AND70 | SUMA7.B7 | 7 bits |

### Tabla de pruebas funcionales verificadas

| A (dec) | B (dec) | Producto | Binario P[7:0] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 00000001 |
| 2 | 3 | 6 | 00000110 |
| 3 | 3 | 9 | 00001001 |
| 4 | 4 | 16 | 00010000 |
| 15 | 2 | 30 | 00011110 |
| 5 | 5 | 25 | 00011001 |
| 7 | 7 | 49 | 00110001 |
| 15 | 15 | 225 | 11100001 |

### Diagrama de bloques

## 1.5 ALU_8B — Unidad Aritmetica Logica de 8 bits

### Descripcion y justificacion del diseno

Centraliza las tres operaciones aritmeticas. OP1 selecciona entre SUMA-RESTA y MULT mediante MUX_2x1 (uno por bit). OP0 controla si SUMA-RESTA hace suma o resta. Las banderas se calculan desde las salidas de los MUX para que sean correctas independientemente de la operacion seleccionada.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| A0..A7, B0..B7 | Input | 16 | Operandos de 8 bits |
| OP0, OP1 | Input | 2 | Selector de operacion |
| SUMA-RESTA | Subcircuito | 1 | Suma (OP0=0) o Resta (OP0=1) |
| MULT_8B | Subcircuito | 1 | Multiplicacion |
| MUX_2x1 | Subcircuito | 8 | Selecciona resultado bit a bit segun OP1 |
| OR (8 ent) | Or Gate | 1 | Detecta resultado cero |
| NOT | Not Gate | 1 | Genera F_ZERO |
| S0..S7 | Output | 8 | Resultado final |
| F_ZERO | Output | 1 | 1 cuando resultado=0 |
| F_NEG | Output | 1 | 1 cuando S7=1 |

### Tabla de seleccion de operacion

| OP1 | OP0 | Operacion | MUX selecciona | Fuente resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Suma A+B | I0 (SUMA-RESTA) | SUMA-RESTA con SUB=0 |
| 0 | 1 | Resta A-B | I0 (SUMA-RESTA) | SUMA-RESTA con SUB=1 |
| 1 | 0 | Mult AxB | I1 (MULT_8B) | MULT_8B |
| 1 | 1 | Reservado | --- | --- |

### Tabla de pruebas funcionales verificadas

| Operacion | A | B | OP1 | OP0 | Resultado | F_ZERO | F_NEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resta | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Resta | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| Mult | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mult | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Mult | 15 | 15 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 |

### Diagrama de bloques

## 1.6 MUX_2x1 — Multiplexor 2 a 1

### Descripcion y justificacion del diseno

Selecciona entre dos entradas I0 e I1 segun el selector S. Cuando S=0 habilita I0 (NOT(S)=1); cuando S=1 habilita I1. El OR combina ambos caminos. Es el bloque base del MUX_4x1 y de la ALU.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| I0 | Input | 1 | Dato cuando S=0 |
| I1 | Input | 1 | Dato cuando S=1 |
| S | Input | 1 | Selector |
| NOT | Not Gate | 1 | Invierte S para habilitar camino I0 |
| AND1 | And Gate | 1 | I0 AND NOT(S) |
| AND2 | And Gate | 1 | I1 AND S |
| OR | Or Gate | 1 | Combina los dos caminos |
| Y | Output | 1 | Salida seleccionada |

### Ecuacion logica minima

### Y = (I0 AND NOT(S)) OR (I1 AND S) Tabla de verdad completa

| S | I0 | I1 | Y | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | S=0 pasa I0=0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | S=0 pasa I0=0 (I1 ignorado) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | S=0 pasa I0=1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | S=0 pasa I0=1 (I1 ignorado) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | S=1 pasa I1=0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | S=1 pasa I1=1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | S=1 pasa I1=0 (I0 ignorado) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | S=1 pasa I1=1 |

### Diagrama de bloques

## 1.7 MUX_4x1 — Multiplexor 4 a 1

### Descripcion y justificacion del diseno

Selecciona entre 4 entradas usando 2 bits selectores S0 y S1. Construido jerarquicamente con 3 MUX_2x1 en cascada: MUX_A (I0/I1 con S0), MUX_B (I2/I3 con S0), y MUX_C selecciona entre MUX_A y MUX_B usando S1.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| I0,I1,I2,I3 | Input | 4 | Cuatro entradas |
| S0, S1 | Input | 2 | Selectores (S0=LSB) |
| MUX_2x1 | Subcircuito | 3 | MUX_A, MUX_B: primer nivel; MUX_C: segundo nivel |
| Y | Output | 1 | Salida seleccionada |

### Tabla de seleccion

| S1 | S0 | Y | Entrada seleccionada |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | I0 | MUX_A->I0, MUX_C->MUX_A |
| 0 | 1 | I1 | MUX_A->I1, MUX_C->MUX_A |
| 1 | 0 | I2 | MUX_B->I2, MUX_C->MUX_B |
| 1 | 1 | I3 | MUX_B->I3, MUX_C->MUX_B |

### Diagrama de bloques

## 1.8 MUX_8x1_1B — Multiplexor 8 a 1 de 1 bit

### Descripcion

Selecciona una de 8 entradas usando 3 bits selectores S0, S1, S2. Construido con 2 MUX_4x1 y 1 MUX_2x1. Usado en el SCR_8x8 para seleccionar la columna activa durante el multiplexado de visualizacion.

### Tabla de seleccion

| S2 | S1 | S0 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | I0 |
| 0 | 0 | 1 | I1 |
| 0 | 1 | 0 | I2 |
| 0 | 1 | 1 | I3 |
| 1 | 0 | 0 | I4 |
| 1 | 0 | 1 | I5 |
| 1 | 1 | 0 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | I7 |

### Diagrama de bloques

## 1.9 DEC_3x8 — Decodificador 3x8

### Descripcion y justificacion del diseno

Convierte una direccion de 3 bits en una senal de seleccion 1-entre-8. Se usa en el SCR_8x8 para seleccionar exactamente una fila y una columna. Cada salida Yi es un mintermino de 3 variables implementado con AND de 3 entradas.

### Ecuaciones logicas (minterminos, ya en forma minima)

Y0 = NOT(A2) AND NOT(A1) AND NOT(A0) -- 000

Y1 = NOT(A2) AND NOT(A1) AND A0 -- 001

Y2 = NOT(A2) AND A1 AND NOT(A0) -- 010

Y3 = NOT(A2) AND A1 AND A0 -- 011

Y4 = A2 AND NOT(A1) AND NOT(A0) -- 100

Y5 = A2 AND NOT(A1) AND A0 -- 101

Y6 = A2 AND A1 AND NOT(A0) -- 110

Y7 = A2 AND A1 AND A0 -- 111

Justificacion: cada ecuacion es un mintermino unico, ya en forma minima. No se pueden simplificar porque cada salida representa exactamente una sola combinacion de entradas.

### Tabla de verdad completa

| A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Diagrama de bloques

# PARTE 2: MODULO BASE DE PANTALLA 8x8

La pantalla 8x8 permite encender pixels individuales mediante coordenadas de fila y columna. Cada pixel tiene memoria independiente implementada con Flip-Flops tipo D. La visualizacion usa multiplexado por tiempo con una LED Matrix.

## 2.1 FF_SR — Flip-Flop SR

### Descripcion y justificacion del diseno

El FF_SR con compuertas NOR es el elemento de memoria mas fundamental. Se usa NOR porque tiene entradas activas en alto (S=1 activa Set, R=1 activa Reset). La realimentacion cruzada entre NOR1 y NOR2 crea el lazo de memoria. Es la base del FF_D.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Input | 1 | Set: fuerza Q=1 |
| R | Input | 1 | Reset: fuerza Q=0 |
| NOR1 | Nor Gate | 1 | Produce Q_NOT; realimentada desde NOR2.Y |
| NOR2 | Nor Gate | 1 | Produce Q; realimentada desde NOR1.Y |
| Q | Output | 1 | Estado actual |
| Q' | Output | 1 | Complemento del estado |

### Ecuacion de estado siguiente

### Q(t+1) = S OR (NOT(R) AND Q(t)) -- valido cuando S AND R = 0

### Tabla de estados completa

| S | R | Q actual | Q siguiente | Q' siguiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Memoria (mantiene 0) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Memoria (mantiene 1) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Set |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Set (ya en 1) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Reset (ya en 0) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Reset |
| 1 | 1 | x | 0 | 0 | PROHIBIDO |

### Diagrama de bloques

## 2.2 FF_D — Flip-Flop D

### Descripcion y justificacion del diseno

El FF_D elimina el estado prohibido del FF_SR forzando que S y R sean siempre complementarios: S = D AND CLK y R = NOT(D) AND CLK. Cuando CLK=0 ambos son 0 (memoria). Con RST=1 fuerza Q=0 inmediatamente sin necesitar CLK. Es la celda de memoria de cada pixel en la pantalla.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Input | 1 | Dato a memorizar |
| CLK | Input | 1 | Reloj de captura |
| NOT | Not Gate | 1 | Genera NOT(D) para entrada R del FF_SR |
| AND1 | And Gate | 1 | D AND CLK -> S del FF_SR |
| AND2 | And Gate | 1 | NOT(D) AND CLK -> R del FF_SR |
| FF_SR | Subcircuito | 1 | Almacena el estado final |
| Q | Output | 1 | Estado memorizado |
| Q' | Output | 1 | Complemento |

### Tabla de estados completa

| D | CLK | Q siguiente | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q actual | Memoria: CLK inactivo |
| 1 | 0 | Q actual | Memoria: CLK inactivo |
| 0 | 1 | 0 | Captura D=0 |
| 1 | 1 | 1 | Captura D=1 |

### Diagrama de bloques

## 2.3 FF_JK — Flip-Flop JK Amo-Esclavo

### Descripcion y justificacion del diseno

El FF_JK es el flip-flop mas versatil. Anade la funcion toggle (J=K=1) que no existe en SR ni D. Se implementa como amo-esclavo para evitar oscilacion en toggle: el Master captura cuando CLK=1, el Slave transfiere cuando CLK=0. Tiene RST para inicializacion. Base del contador.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| J, K, CLK, RST | Input | 4 | Entradas de control |
| AND1 (3ent) | And Gate | 1 | J AND CLK AND Q'_slave -> S del Master |
| AND2 (3ent) | And Gate | 1 | K AND CLK AND Q_slave -> R del Master |
| NOT_CLK | Not Gate | 1 | Invierte CLK para controlar el Slave |
| AND3 (2ent) | And Gate | 1 | Q_master AND NOT(CLK) -> S del Slave |
| AND4 (2ent) | And Gate | 1 | Q'_master AND NOT(CLK) -> R del Slave |
| OR_R_M | Or Gate | 1 | AND2.Y OR RST -> R del Master |
| OR_R_S | Or Gate | 1 | AND4.Y OR RST -> R del Slave |
| FF_SR_MASTER | Subcircuito | 1 | Captura estado cuando CLK=1 |
| FF_SR_SLAVE | Subcircuito | 1 | Transfiere estado cuando CLK=0 |
| Q, Q' | Output | 2 | Estado actual y complemento |

### Tabla de estados completa

| J | K | Q actual | Q siguiente | Operacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Memoria |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Memoria |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Set (ya en 1) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Reset (ya en 0) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Toggle (0->1) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Toggle (1->0) |

### Ecuacion de estado siguiente

### Q(t+1) = J AND NOT(Q(t)) OR NOT(K) AND Q(t)

### Diagrama de bloques

## 2.4 CELL_LED — Celda Base del Pixel

### Descripcion y justificacion del diseno

Implementa un pixel con memoria persistente. La condicion ROW AND COL AND WE garantiza que solo el pixel en la interseccion exacta sea modificado. RST apaga el pixel inmediatamente sin necesitar CLK. FF_D es correcto porque solo necesita almacenar un bit (0=apagado, 1=encendido).

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | Input | 1 | Valor a escribir (1=enciende, 0=apaga) |
| ROW | Input | 1 | Habilitacion de fila del DEC_3x8 |
| COL | Input | 1 | Habilitacion de columna del DEC_3x8 |
| WE | Input | 1 | Write Enable global |
| RST | Input | 1 | Reset: apaga el pixel inmediatamente |
| AND (3ent) | And Gate | 1 | ROW AND COL AND WE -> habilita escritura |
| OR | Or Gate | 1 | AND.Y OR RST -> CLK del FF_D |
| NOT | Not Gate | 1 | NOT(RST) para proteger DATA |
| AND_DATA | And Gate | 1 | DATA AND NOT(RST) -> D del FF_D |
| FF_D | Subcircuito | 1 | Almacena estado del pixel |
| Q | Output | 1 | Estado del pixel (conectado al LED) |

### Ecuaciones de escritura

### WE) OR RST

### D_interno = DATA AND NOT(RST)

### Cuando RST=1: CLK=1 y D=0 -> FF_D captura 0 -> pixel apagado

### Tabla de verdad funcional completa

| DATA | ROW | COL | WE | RST | Q | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | 1 | 0 | Reset: apaga pixel sin importar otros |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Escribe 1: enciende LED |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Escribe 0: apaga LED |
| x | 0 | 1 | 1 | 0 | Q | No escribe: ROW no activa |
| x | 1 | 0 | 1 | 0 | Q | No escribe: COL no activa |
| x | 1 | 1 | 0 | 0 | Q | No escribe: WE=0 |
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | No escribe: nada activo |

### Diagrama de bloques

## 2.5 SCR_8x8 — Pantalla 8x8 con LED Matrix

### Descripcion y justificacion del diseno

Pantalla de 64 pixels (8x8) con multiplexado por tiempo. Los 64 CELL_LED almacenan el estado de cada pixel independientemente (memoria persistente). Un contador CNT_3B recorre las 8 filas automaticamente y activa las columnas correspondientes en la LED Matrix, permitiendo mostrar multiples pixels simultaneamente.

### Componentes

| Componente | Tipo | Cantidad | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| ROW0,ROW1,ROW2 | Input | 3 | Direccion de fila para escritura (0-7) |
| COL0,COL1,COL2 | Input | 3 | Direccion de columna para escritura (0-7) |
| DATA | Input | 1 | Valor a escribir en el pixel |
| WE | Input | 1 | Write Enable global |
| RST | Input | 1 | Reset: apaga todos los 64 pixels |
| CLK_MUX | Input | 1 | Clock del multiplexado de visualizacion |
| DEC_3x8 | Subcircuito | 3 | DEC_FILAS, DEC_COLS (escritura) y DEC_SCAN (visualizacion) |
| CELL_LED | Subcircuito | 64 | 8x8 pixels con memoria FF_D independiente |
| CNT_3B | Subcircuito | 1 | Contador 3 bits para recorrer filas en scan |
| MUX_8x1_1B | Subcircuito | 8 | Uno por columna: selecciona fila activa |
| LED Matrix | Componente | 1 | Visualizacion 8x8 con pines ROW y COL |

### Interconexion de las 64 celdas (estructura de escritura)

Las 64 CELL_LED se organizan en una grilla de 8 filas x 8 columnas. Cada celda C[F][C] se identifica por su fila F (0-7) y columna C (0-7).

| Conexion | Descripcion |
| --- | --- |
| DEC_FILAS.Y[F] -> C[F][0..7].ROW | La fila F activa el pin ROW de sus 8 celdas |
| DEC_COLS.Y[C] -> C[0..7][C].COL | La columna C activa el pin COL de sus 8 celdas |
| DATA -> C[F][C].DATA (todas) | El dato va a todas las 64 celdas |
| WE -> C[F][C].WE (todas) | Write Enable va a todas las 64 celdas |
| RST -> C[F][C].RST (todas) | Reset va a todas las 64 celdas |
| Solo C[F][C] con ROW=1 Y COL=1 escribe | La interseccion exacta es la unica que captura el dato |

### Tabla de verdad del DEC_3x8 (decodificador de filas y columnas)

| A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Diagrama de bloques completo

── ESCRITURA DE PIXELS ─────────────────────────────────────────

ROW0..2 ──── [DEC_FILAS (DEC_3x8)] ──── Y0..Y7 ──┬── C[0][0..7].ROW

├── C[1][0..7].ROW

├── C[2][0..7].ROW

└── C[3..7][0..7].ROW

COL0..2 ──── [DEC_COLS  (DEC_3x8)] ──── Y0..Y7 ──┬── C[0..7][0].COL

├── C[0..7][1].COL

└── C[0..7][2..7].COL

DATA ──── todas las 64 CELL_LED.DATA

WE   ──── todas las 64 CELL_LED.WE

RST  ──── todas las 64 CELL_LED.RST

-> Solo C[F][C] con ROW=1 Y COL=1 captura el dato.

── VISUALIZACION (multiplexado por tiempo) ──────────────────────

CLK_MUX ──── [CNT_3B].CLK

RST     ──── [CNT_3B].RST

[CNT_3B].Q0 ──┬──── [DEC_SCAN (DEC_3x8)].A0 ──── Y0..Y7 ──── LED_Matrix.ROW0..7

[CNT_3B].Q1 ──┼──── [DEC_SCAN].A1

[CNT_3B].Q2 ──┼──── [DEC_SCAN].A2

│

└──── [MUX_COL0..7].S0,S1,S2

C[0][0].Q ── [MUX_COL0].I0 ──┐

C[1][0].Q ── [MUX_COL0].I1   │

C[2][0].Q ── [MUX_COL0].I2   ├── [MUX_COL0 (MUX_8x1)] ──── LED_Matrix.COL0

C[3][0].Q ── [MUX_COL0].I3   │

C[4][0].Q ── [MUX_COL0].I4   │

C[5][0].Q ── [MUX_COL0].I5   │

C[6][0].Q ── [MUX_COL0].I6   │

C[7][0].Q ── [MUX_COL0].I7 ──┘

(igual para MUX_COL1..COL7 con columnas 1..7)

[MUX_COL0].Y ──── LED_Matrix.COL0

[MUX_COL1].Y ──── LED_Matrix.COL1

...

[MUX_COL7].Y ──── LED_Matrix.COL7

### Pruebas funcionales verificadas

| Prueba | ROW | COL | WE | RST | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pixel (0,0) | 000 | 000 | 1 | 0 | C00 enciende OK |
| Pixel (0,7) | 000 | 111 | 1 | 0 | C07 enciende OK |
| Pixel (7,0) | 111 | 000 | 1 | 0 | C70 enciende OK |
| Pixel (7,7) | 111 | 111 | 1 | 0 | C77 enciende OK |
| Centro (3,3) | 011 | 011 | 1 | 0 | C33 enciende OK |
| Diagonal | 8 coords C00..C77 | diagonal | 1 | 0 | 8 LEDs persisten OK |
| Reset total | x | x | x | 1 | 64 LEDs apagan OK |

# RESUMEN DE MODULOS IMPLEMENTADOS

A continuacion se listan todos los modulos completados y verificados funcionalmente para este entregable de Semana 8.

| # | Modulo | Descripcion | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HALF_ADDER | XOR + AND | Completo |
| 2 | FULL_ADDER | 2x HALF_ADDER + OR con carry encadenado | Completo |
| 3 | SUMA-RESTA | 8x XOR + 8x FULL_ADDER + banderas F_ZERO, F_NEG | Completo |
| 4 | MULT_8B | 64x AND shift-and-add + 7x SUMA_8B combinacional | Completo |
| 5 | ALU_8B | SUMA-RESTA + MULT_8B + 8x MUX_2x1 selector | Completo |
| 6 | MUX_2x1 | NOT + 2x AND + OR | Completo |
| 7 | MUX_4x1 | 3x MUX_2x1 en cascada | Completo |
| 8 | MUX_8x1_1B | 2x MUX_4x1 + 1x MUX_2x1 | Completo |
| 9 | DEC_3x8 | 3x NOT + 8x AND(3ent) minterminos | Completo |
| 10 | FF_SR | 2x NOR realimentadas | Completo |
| 11 | FF_D | FF_SR + NOT + 2x AND + OR con CLK y RST | Completo |
| 12 | FF_JK | Amo-Esclavo: AND(3ent) + NOT + 2x FF_SR + RST | Completo |
| 13 | CELL_LED | FF_D + AND(3ent) + OR + NOT: pixel con memoria | Completo |
| 14 | SCR_8x8 | 2x DEC_3x8 + 64x CELL_LED + CNT_3B + 8x MUX + LED Matrix | Completo |